## ДО

## ТЕКОМ ООД

## гр. Стара Загора,

## ул. „ Хаджи Д. Асенов" № 119, ет. 6, ап. 17

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № 3 от дата 15.07.2026 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

Закупуване на средства за колективна защита:

- Предпазни мрежи- 800 броя;

- Предпазни бариери против падащи предмети и материали- 100 броя;

- Предпазни тунели над входове на строителни обекти- 3 броя;

- Бордови дъски за скеле 1.80м- 500 броя;

- Ограждения-плътни-стр.ограда преместваема 2/2м- 100 броя;

- Обезопасителни парапети за скеле/1800/ф32мм- 600 броя;

- Обезопасителни фасадни мрежи за скеле- 1200 кв.м.

- Маркирани пътеки за безопасно придвижване по скеле/1.80/0.50м- 300 броя.

- Обезопасителни платформи за връзки с ъгли на фасади- 30 броя.

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента | Коли-чество Бр. | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Коли-чество Бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи) |  |  |  |
| 1 | Предпазни мрежи Минимални технически и функционални характеристики: • Предназначение: за плътно закриване на строителни скелета, ограничаване разпространението на прах и дребни частици и повишаване безопасността около строителния обект. • Цвят: бял или еквивалент • Материал: HDPE плоска нишка или еквивалентен материал. • Плътност на плетката: минимум 2,5 примки на сантиметър. • Маса на материала: минимум 45 g/m². • Коефициент на пропускане на светлина: минимум 50%. • Вградена защита срещу UV лъчение. • Устойчивост на атмосферни въздействия и натоварване от силен вятър, прах, дъжд, снеговалеж или слана. • Наличие на странични уплътнени кантове. • Възможност за цветен печат на рекламно лого, наименование на фирмата и рекламен надпис. • Площ на една предпазна мрежа: минимум 2,50 m². (Общата площ на доставените 800 броя предпазни мрежи следва да бъде не по-малка от 2000 m². Площта се определя като произведение от номиналната дължина и ширина на мрежата, посочени от производителя) | 800 броя |  |  |
| 2 | Предпазни бариери против падащи предмети и материали Минимални технически и функционални характеристики: • Предназначение: за ограничаване на опасна зона и защита на работници и преминаващи лица от падащи предмети и материали. • Конструкция, позволяваща стабилно поставяне и обезопасяване в условията на строителен обект. • Устойчивост на атмосферни въздействия, антикорозионна защита - горещо поцинковани съгл.стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент. • Възможност за многократен монтаж, демонтаж и преместване. • Повърхности и ръбове, които не създават допълнителен риск от нараняване. • Възможност за свързване на отделните бариери в непрекъсната защитна линия. • Подходяща видимост и разпознаваемост в строителна среда. • Комплектоване с необходимите елементи за стабилизиране и свързване. | 100 броя |  |  |
| 3 | Предпазни тунели над входове на строителни обекти Минимални технически и функционални характеристики: • Предназначение: за защита на преминаващи лица при влизане и излизане от строителен обект. • Покривна защитна конструкция, осигуряваща защита срещу падащи предмети и материали. • Конструкция, позволяваща стабилно закрепване към основата или към съответната строителна система. • Свободна ширина и височина, позволяващи безопасно преминаване на хора. • Устойчивост на експлоатационни и атмосферни натоварвания-антикорозионна защита горещо поцинковани съгл.стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент • Възможност за многократен монтаж и демонтаж. • Конструкцията да не съдържа опасни остри ръбове или достъпни изпъкнали елементи. • Комплектоване с всички елементи, необходими за сглобяване и безопасно използване. | 3 броя |  |  |
| 4 | Бордови дъски за скеле 1.80м Минимални технически и функционални характеристики • Предназначение: за ограничаване падането на инструменти, материали и други предмети от работните нива на скелето. • Работна дължина: 1800 mm. • Конструкция, съвместима с платформите и рамите на използваната система скеле. • Височина на вертикалния предпазен профил: минимум 150 mm. • Ширина на основата/огъването: в диапазон 40–50 mm или еквивалентно конструктивно решение. • Материал: стомана или друг еквивалентен устойчив материал. • Антикорозионна защита: горещо поцинковани съгласно стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент • Наличие на странични куки или други надеждни фиксиращи елементи. • Възможност за многократно използване. Изисквания, предмет на оценка: - Дебелина на стоманата: 1.2 мм до 1.5 мм - Тегло на единична бройка: 4.70 кг. | 500 броя |  |  |
| 5 | Ограждения-плътни-стр.ограда преместваема 2/2м Минимални технически и функционални характеристики: • Тип: плътна преместваема строителна ограда. • Номинални размери на един ограден панел: приблизително 2,00 × 2,00 m. • Плътна повърхност от поцинкована гофрирана ламарина или еквивалентен устойчив материал. • Носеща рамка от метални профили. • Антикорозионна защита на металните части горещо поцинковани съгласно стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент. • Възможност за многократен монтаж, демонтаж и преместване. • Всеки панел да разполага с или да бъде комплектован със стабилизиращи основи и необходимите свързващи елементи. • Оградните панели да могат да се свързват в непрекъсната ограждаща линия. • Конструкцията да осигурява устойчивост при нормални атмосферни условия и правилно извършен монтаж. • Общата покривана дължина при линейно монтиране на 100 панела да бъде приблизително 200 линейни метра. | 100 броя |  |  |
| 6 | Обезопасителни парапети за скеле/1800/ф32мм Минимални технически и функционални характеристики: • Предназначение: за колективна защита срещу падане от работните нива на скелето. • Система от общо 600 елемента, съответстваща на 300 комплекта от по 2 части, когато конструкцията се предлага комплектно. • Един комплект да включва: - два хоризонтални метални ригела; • Номинална дължина на хоризонталните елементи: около 1725–1800 mm, съобразено с наличната система скеле. • Диаметър на тръбните елементи: приблизително Ø32 mm или еквивалентен профил, осигуряващ необходимата устойчивост. • Материал: конструкционна стомана. • Антикорозионна защита: горещо поцинковане съгласно EN ISO 1461 или еквивалент. • Конструкция, позволяваща надеждно закрепване към рамите на скелето. • Възможност за многократен монтаж и демонтаж. | 600 броя |  |  |
| 7 | Обезопасителни фасадни мрежи за скеле Минимални технически и функционални характеристики: • Предназначение: за обезопасяване на фасадни скелета и ограничаване падането или разпространението на дребни предмети, отпадъци и частици. • Материал: HDPE, PP или друг еквивалентен материал, подходящ за външна употреба. • UV стабилизация. • Устойчивост на влага, атмосферни влияния и разкъсване. • Конструкция, позволяваща равномерно и сигурно закрепване към фасадно скеле. • Укрепени ръбове или еквивалентна защита срещу разнищване. • Отвори или други приспособления за закрепване, разположени по периферията. | 1200 кв.м. |  |  |
| 8 | Маркирани пътеки за безопасно придвижване по скеле/1.80/0.50м Минимални технически и функционални характеристики: • Тип: метална работна платформа/пътека за скеле. • Работна дължина: 1800 mm. • Ширина: 500 mm. • Височина на профила: около 50 mm или еквивалентна конструкция. • Перфорирана противохлъзгаща повърхност. • Перфорации, позволяващи оттичане на вода и ограничаване натрупването на кал и лед. • Материал: конструкционна стомана или еквивалентен материал. • Антикорозионна защита: горещо поцинковане съгласно стандарт UNI EN ISO 1461или еквивалент. • Наличие на заключващи куки или друга система за сигурно закрепване. • Захватите да бъдат съвместими с носещите елементи на съответната система скеле. • Възможност за многократен монтаж и демонтаж. • Видима маркировка или друг начин за идентифициране на безопасната пътека | 300 броя |  |  |
| 9 | Обезопасителни платформи за връзки с ъгли на фасади Минимални технически и функционални характеристики: • Предназначение: за безопасно оформяне и затваряне на връзките при ъглите на фасадни скелета. • Работна ширина: приблизително 1050 mm или размер, съвместим с дълбочината на използваната система скеле. • Височина на защитната конструкция: минимум 1000 mm. • Долен предпазен борд: минимум 150 mm. • Разположение на хоризонталните защитни елементи, предотвратяващо преминаване или пропадане на човек през конструкцията. • Материал: конструкционна стомана, например S235JR, или еквивалент. • Антикорозионна защита, горещо поцинковани съгласно стандарт UNI EN ISO 1461 или еквивалент. • Надеждна система за закрепване към съседните рамки на скелето. • Възможност за многократен монтаж и демонтаж. • Комплектоване с всички необходими свързващи и фиксиращи елементи за безопасното оформяне на 30 фасадни ъгъла. Изисквания, предмет на оценка: - Наличие на пълна съвкупност от допълнителни конструктивни характеристики и елементи, които надграждат минималните технически и функционални изисквания за позицията: - Просветът между съседните хоризонтални защитни елементи е по-малък от 470 mm. - Собственото тегло на една обезопасителна платформа е 8,50 kg, с допустимо отклонение до ±5%. - Платформата разполага с квадратни или П-образни фиксиращи накрайници с подвижни клинове/щифтове, предназначени за обхващане и заключване към носещата конструкция на скелето. - Платформата разполага с U-образни легла за стабилно прилягане и фиксиране към съседната носеща колона. - За обезопасяването на общо 30 фасадни ъгъла предложението включва допълнително: - 120 бр. въртящи съединители — по 4 бр. за всеки фасаден ъгъл; - 30 бр. странични/челни предпазни парапети — по 1 бр. за всеки фасаден ъгъл; - 30 бр. къси предпазни бордове с дължина 1050 mm — по 1 бр. за всеки фасаден ъгъл; - 30 бр. свързващи тръби, всяка комплектована с по 2 бр. съединители. | 30 броя |  |  |

2. Ценово предложение:

| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество Бр. | Единична цена в евро без ДДС | Общо цена в евро без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
|  |  | Обща стойност |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ евро без ДДС Словом:__________________________________

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

- Срок на изпълнение: до 5 работни дни, считано от датата на подписване на договора, но не по- късно от 31.07.2026 г.

- За текстилните и фасадните мрежи - гаранционен срок за запазване на целостта, устойчивостта на разкъсване, UV стабилизацията и функционалната годност при правилен монтаж и нормална експлоатация ………месеци

*Предложената стойност следва да бъде цяло число от минимум 12 до максимум 60 месеца.

- За металните изделия – гаранционен срок за производствени дефекти, разрушаване на заваръчни съединения, дефекти на фиксиращите механизми, недопустими деформации и корозионни дефекти, които възпрепятстват безопасното използване ………месеци

*Предложената стойност следва да бъде цяло число от минимум 12 до максимум 60 месеца.

- Валидност на офертата: 120 дни от крайния срок за получаване на оферти.

Забележка: В случай, че този срок изтече преди подписване на договор за възлагане предмета на процедурата, офертата ще се счита за валидна до момента на подписване на договор с избрания изпълнител.

- Начин на плащане: Плащанията ще се извършват по банков път, с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя, както следва: 100% след извършване предмета на договора, подписване на приемо- предавателен протокол и издаване на фактура от страна на Изпълнителя при срок за изпълнение на паричното задължение до 60 дни, съгласно чл. 303а от ТЗ.

- Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)

- Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____________________  подизпълнители.                                                                      ще ползваме/няма да ползваме

- Приложения към офертата:

10.1. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;

10.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (ако е приложимо);

10.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата (ако е приложимо);

10.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

10.5  Документи по т. 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

10.6  Други изискуеми от кандидата документи.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)